|  | Architectures matérielles et programmation |
| --- | --- |
| STI2D- SIN | - Savoir dérouler l'exécution d'une séquence d'instructions simples de type langage machine. - Commander les sorties d’un microcontrôleur |
| Durée du TP : 2 heures. |  |
| Organisation : Les manipulations se feront à l’aide du simulateur de microprocesseur MOTO6811. Afin de bien acquérir les savoirs liés au TP, il est conseillé de multiplier les essais et manipulations avec le logiciel. |  |

# Exécuter le logiciel MOTO6811.

# Utilisation des ressources internes

1/ Exercice préliminaire : Adressage étendu

On souhaite programmer une fonction qui restitue le complément d’une variable.

La variable se trouve en case mémoire $0000 le résultat est rangé en $0010

Algo :

DEBUT :				DEBUT :

A=[$0000]				LDAA $0000

Complémenter A			??????????

[$0010] = A				STAA $0010

FIN					END

Saisir le programme et compléter la ligne manquante.

Valider le fonctionnement.

Comment est spécifiée la case mémoire contenant la variable et dans laquelle on met le résultat ?

2/ Exercice préliminaire : Adressage indexé

On utilise cette fois-ci les registres X et Y pour indexer la case mémoire contenant la variable et le résultat.

Algo :

DEBUT :					DEBUT :

Initialiser X et Y					LDX #$0000

LDY #$0010

A=[$0000]					LDAA ,X

Complémenter A				??????????

[$0010] = A					STAA ,Y

FIN						END

3/ Problème 1

Ecrire l’algorithme puis le programme permettant de déplacer un bloc de 10 cases mémoires de $0000 à $0010.

4/ Problème 2

Ecrire l’algorithme puis le programme permettant de détecter la valeur la plus grande dans un tableau de 10 cases mémoires.

# Mise en œuvre des interfaces

5/ Exercice préliminaire 1

Ouvrir la fenêtre d’interface (Fenêtre/Interface).

Le port A permet de dialoguer de manière parallèle avec des capteurs (entrée)  et des indicateurs (sortie).

Pour définir le sens des informations, le registre DDRA (à l’adresse $1001) permet de définir le sens des échanges :

- 1 : ligne en sortie

- 0 : ligne en entrée

ALGO

DEBUT :						DEBUT :

Configurer le Port A en entrée				CLR $1001

Lire la donnée en A					LDAA $1000

Stocker en $0000					STAA $0000

FIN							END

Vérifier le programme en changeant l’état des indicateurs de Port A

6/ Exercice préliminaire 2

On veut ici placer le Port A en sortie et mettre les 4 sorties de poids faible à 1.

ALGO

DEBUT :						DEBUT :

Configurer le Port A en sortie				LDAA #$ ??

STAA ??????

Initialiser la constante					LDAA #$ ??

Changer les sorties					STAA $ ?????

FIN							END

7/ Problème 3

Ecrire l’algorithme puis le programme permettant d’afficher séquentiellement sur le Port A les 8 lignes de la lettre A :

|  |  |  | X | X |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X |  |  | X |  |  |
|  | X |  |  |  |  | X |  |
|  | X |  |  |  |  | X |  |
|  | X | X | X | X | X | X |  |
|  | X |  |  |  |  | X |  |
|  | X |  |  |  |  | X |  |
|  | X |  |  |  |  | X |  |